|  | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS |  | Alumno: |  | Ejercicio: Hoja Nº: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ins. N° | Dirección | Memónico |  | OP.CODE | Observación |
| 01 | 0000h | LDA, 2000h |  | 3A | A←[2000h] |
|  | 0001h | - |  | 00 | Byte 2 |
|  | 0002h | - |  | 20 | Byte 3 |
| 02 | 0003h | MOV B,A |  | 47 | B←A |
| 03 | 0004h | LDA, 2001h |  | 3A | A←[2001h] |
|  | 0005h | - |  | 01 | Byte 2 |
|  | 0006h | - |  | 20 | Byte 3 |
| 04 | 0007h | ADD B |  | 88 | A←A+B |
| 05 | 0008h | MOV B,A |  | 47 | B←A |
| 06 | 0009h | LDA, 2002h |  | 3A | A←[2002h] |
|  | 000Ah | - |  | 02 | Byte 2 |
|  | 000Bh | - |  | 20 | Byte 3 |
| 07 | 000Ch | CMP B |  | B8 | A - B |
| 08 | 000Dh | JZ, 0011h |  | CA | Salto a la posición:[0011h] |
|  | 000Eh | - |  | 11 | Byte 2 |
|  | 000Fh | - |  | 00 | Byte 3 |
| 09 | 0010h | HLT |  | 76 | FIN |
| 10 | 0011h | STA, 2003h |  | 32 | [2003h] ←A |
|  | 0012h | - |  | 03 | Byte 2 |
|  | 0013h | - |  | 20 | Byte 3 |
| 11 | 0014h | HLT |  | 76 | FIN |