SET DE INSTRUCCIONES - MICROPROCESADOR 8085

1- ¿QUÉ ES EL SET DE INSTRUCCIONES?

Un computador puede realizar solo aquello para lo cual ha sido instruido. Un programa es una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales es reconocida por el computador y hace que éste realice una operación.

Una vez que el programa está colocado en un espacio de memoria que es accesible a su CPU, usted puede hacer “correr” la misma secuencia de instrucciones tan a menudo como la desee para resolver el mismo problema, o hacer la misma función.

El set de instrucciones, al cual el 8085 A responde, está permanentemente “grabado” en el diseño del circuito integrado (CI).

Cada instrucción del computador permite iniciar el funcionamiento de una operación específica. El 8085 A implementa un grupo de instrucciones que mueven datos entre registros, entre un registro y memoria y entre un registro y puertas de entrada salida. El 8085 A también posee instrucciones de tipo aritméticas y lógicas, instrucciones de saltos condicionales e incondicionales y por último instrucciones de control de máquina.

LA CPU RECONOCE ESAS INSTRUCCIONES SOLO CUANDO ELLAS ESTÁN CODIFICADAS EN BINARIO.

2- SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Los siguientes símbolos y abreviaturas son usados en la descripción de las instrucciones del 8085 A.

| Símbolo | Significado |
| --- | --- |
| A | Acumulador, Registro A |
| addr (dir) | Dirección de 16 bits |
| data, 8 o data | Dato de 8 bits |
| data, 16 | Dato de 16 bits |
| byte 2 | El segundo byte de una instrucción |
| byte 3 | El tercer byte de una instrucción |
| port (puerto) | Dirección de 8 bits de una puerta entrada/salida |
| r, r1, r2 | Uno de los registros A, B, C, D, E, H o L |
| DDD, SSS | Combinación de bits que designa uno de los siguientes registros: A, B, C, D, E, H, L o M. Considerando a M como un lugar de memoria. DDD = destino, SSS = fuente u origen (source) |
| DDD/SSS | 111=A, 000=B, 001=C, 010=D, 011=E, 100=H, 101=L, 110=M |
| rp | Uno de los registros pares: BC (B=orden mayor, C=menor), DE (D=mayor, E=menor), HL (H=mayor, L=menor), SP (puntero de pila de 16 bits) |
| RP | Combinación de bits que designa un registro par: 00=BC, 01=DE, 10=HL, 11=SP |
| rh | El primer registro (mayor orden) de un registro par |
| rl | El segundo registro (menor orden) de un registro par |
| PC | Contador de Programa, registro de 16 bits (PCH=8 bits mayor, PCL=8 bits menor) |
| SP | Puntero de Pila, registro de 16 bits (SPH=8 bits mayor, SPL=8 bits menor) |
| bm | Bit m de registro genérico. Los bits se numeran de izquierda a derecha, de 7 a 0 (8 bits) y de 15 a 0 (16 bits) |
| LABEL | Dirección de 16 bits de una subrutina |
| Z | Bandera de la condición: Cero |
| S | Bandera de la condición: Signo |
| P | Bandera de la condición: Paridad |
| CY | Bandera de la condición: Transporte (Carry) |
| AC | Bandera de la condición: Transporte auxiliar |
| ( ) | Contenido de un lugar de memoria o de un registro encerrado en el paréntesis |
| ← | “Es transferido a ...”, fuente a la derecha y destino a la izquierda de la flecha |
| ^ | Operación lógica AND |
| V | Operación lógica OR Exclusive |
| v | Operación lógica OR |
| + | Suma |
| - | Resta |
| * | Multiplicación |
| ↔ | “Significa intercambio con ...” |
| — (sobre un símbolo) | Complemento (negación) |
| n | Número de RESTART (0 a 7), en la instrucción RST n |
| NNN | Representación binaria 000 a 111 para el RESTART 0 a 7 respectivamente |
| M | Lugar de memoria genérico |

3- MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

A menudo el dato que será operado está almacenado en memoria. Cuando se usan datos numéricos de varios bytes, el dato, al igual que las instrucciones, es almacenado en lugares sucesivos de memoria, primero el byte de menor significación y a continuación los de mayor significación en orden sucesivo creciente.

El 8085 A tiene cuatro modos diferentes de direccionar datos en memoria o en registro.

| Modo | Descripción |
| --- | --- |
| DIRECTO | Los bytes 2 y 3 de la instrucción contienen la dirección de memoria donde está alojado el dato. (Byte 2 = menor orden, byte 3 = mayor orden). |
| REGISTRO | La instrucción específica el registro, o el registro par, donde está almacenado el dato. |
| REGISTRO INDIRECTO | La instrucción específica el par de registros donde se encuentra la dirección de memoria donde se halla el dato. (Byte mayor en el primer registro, byte menor en el segundo). |
| INMEDIATO | La instrucción misma contiene el dato (8 o 16 bits). Primero el byte menor (byte 2) y luego el mayor (byte 3) para datos de 16 bits. |

A menos que ocurra una interrupción o un "jump" por software, la ejecución de las instrucciones se realiza tomándolas de lugares consecutivos y crecientes de memoria. Una instrucción de salto (Jump) puede especificar la dirección de la próxima instrucción a ejecutar en una de las dos formas siguientes:

| Modo de salto | Descripción |
| --- | --- |
| DIRECTO | La instrucción de salto contiene la dirección de la próxima instrucción. Byte 2 = menor orden, byte 3 = mayor orden. (Excepto RST). |
| REGISTRO INDIRECTO | La instrucción de salto indica un registro par, el cual contiene la dirección de la próxima instrucción. (Primer registro = byte mayor, segundo = byte menor). |

La instrucción RST es una instrucción especial de 1 byte (tipo CALL), usualmente utilizada durante una interrupción. Incluye un campo de 3 bits; el control del programa es transferido a la dirección que es ocho veces el contenido de ese campo de tres bits.

4- BANDERAS DE CONDICIONES

Hay cinco banderas de condiciones asociadas con la ejecución de las instrucciones del 8085 A. Cada una está representada por un bit. Una bandera seteada se pone a 1, reseteada a 0.

A menos que se indique otra cosa, cuando una instrucción afecta una bandera, lo hace de la siguiente manera:

| Bandera | Condición para setearse ( = 1) |
| --- | --- |
| CERO (Z) | Si el resultado de una operación aritmética o lógica es cero. |
| SIGNO (S) | Si el bit más significativo resultante de una operación tiene el valor 1. |
| PARIDAD (P) | Si el número de "1" en el acumulador es par. |
| TRANSPORTE (CY) | Si la instrucción ha originado un transporte (en suma) o un pedido (en resta o comparación) en el bit de mayor orden. |
| TRANSPORTE AUXILIAR (AC) | Si la instrucción causa un transporte del bit 3 hacia el bit 4. Es afectada por suma, resta, incremento, decremento, comparación y lógicas, pero es usada principalmente con DAA. |

5- DESCRIPCIÓN DEL SET DE INSTRUCCIONES

5-1. GRUPO DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Este grupo mueve datos entre registros o entre lugares de memoria y registros. NINGUNA BANDERA ES AFECTADA por estas instrucciones. La instrucción de movimiento copia el contenido del registro fuente en el destino; la fuente permanece sin cambios.

- MOV r1, r2 (Mueve contenido de registros): (r1) ← (r2)

- MOV r1, M (Mueve a partir de memoria): (r1) ← [(H)(L)]

- MOV M, r (Mueve hacia memoria): [(H)(L)] ← (r)

- MVI r1, dato (Mueve inmediato): (r1) ← (byte 2)

- MVI M, dato (Mueve inmediato a memoria): [(H)(L)] ← (byte 2)

- LXI rp, dato 16 (Carga registro par inmediato): (rh) ← (byte 3), (rl) ← (byte 2)

- LDA dirección (Carga acumulador directamente): (A) ← (dirección dada)

- STA dirección (Almacena acumulador directamente): [(byte3)(byte2)] ← (A)
Ciclos: 4, Estados: 13, Direccionamiento: Directo. Opcode: 32.

- LHLD dirección (Carga H y L directamente): (L) ← [(byte3)(byte2)], (H) ← [(byte3)(byte2)+1]
Ciclos: 5, Estados: 16, Direccionamiento: Directo. Opcode: 2A.

- SHLD dirección (Almacena H y L directamente): [(byte3)(byte2)] ← (L), [(byte3)(byte2)+1] ← (H)
Ciclos: 5, Estados: 16, Direccionamiento: Directo. Opcode: 22.

- LDAX rp (Carga acumulador indirectamente): (A) ← [(rp)]
Ciclos: 2, Estados: 7, Direccionamiento: Registro indirecto. Opcode: 0A (rp=BC), 1A (rp=DE).

- STAX rp (Almacena acumulador indirectamente): [(rp)] ← (A)
Ciclos: 2, Estados: 7, Direccionamiento: Registro indirecto. Opcode: 02 (rp=BC), 12 (rp=DE).

- XCHG (Intercambia HL con DE): (H) ↔ (D), (L) ↔ (E)
Ciclos: 1, Estados: 4, Direccionamiento: Registros. Opcode: EB.

5-2. GRUPO ARITMÉTICO

Realizan operaciones aritméticas con datos en registros y memoria. La resta se realiza por complemento a dos y setea CY para indicar "borrow". A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA, TODAS LAS INSTRUCCIONES DE ESTE GRUPO AFECTAN TODAS LAS BANDERAS (Z, S, P, CY y AC).

- ADD r (Suma registro): (A) ← (A) + (r) — 1 ciclo, 4 estados, direccionamiento registro.

- ADD M (Suma con memoria): (A) ← (A) + [(H)(L)] — 2 ciclos, 7 estados, indirecto.

- ADI dato (Suma inmediata): (A) ← (A) + (byte 2) — 2 ciclos, 7 estados, inmediato.

- ADC r (Suma con registro y acarreo): (A) ← (A) + (r) + (CY) — 1 ciclo, 4 estados, registro.

- ADC M (Suma en memoria con acarreo): (A) ← (A) + [(H)(L)] + (CY) — 2 ciclos, 7 estados, indirecto.

- ACI dato (Suma inmediata con acarreo): (A) ← (A) + (byte 2) + (CY) — 2 ciclos, 7 estados, inmediato.

- SUB r (Resta de registro): (A) ← (A) - (r) — 1 ciclo, 4 estados, registro.

- SUB M (Resta de memoria): (A) ← (A) - [(H)(L)]

- SUI dato (Resta inmediata): (A) ← (A) - (byte 2)

- SBB r (Resta con registro y acarreo): (A) ← (A) - (r) - (CY)

- SBB M (Resta con memoria y acarreo): (A) ← (A) - [(H)(L)] - (CY)

- SBI dato (Resta inmediata con acarreo): (A) ← (A) - (byte 2) - (CY)

- INR r (Incremento de registro): (r) ← (r) + 1 — CY no se modifica. Afecta Z, S, P y AC.

- INR M (Incremento en memoria): [(H)(L)] ← [(H)(L)] + 1 — CY no se modifica.

- DCR r (Decremento de registro): (r) ← (r) - 1 — CY no se modifica.

- DCR M (Decremento en memoria): [(H)(L)] ← [(H)(L)] - 1 — CY no se modifica.

- INX rp (Incremento registro par): [(rh)(rl)] ← [(rh)(rl)] + 1 — NINGUNA BANDERA AFECTADA.

- DCX rp (Decremento registro par): [(rh)(rl)] ← [(rh)(rl)] - 1 — NINGUNA BANDERA AFECTADA.

- DAD rp (Suma registro par al par HL): [(H)(L)] ← [(H)(L)] + (rh)(rl) — SOLO AFECTA CY (setea si hay transporte en doble precisión).

- DAA (Ajuste decimal del acumulador): Ajusta el valor de 8 bits del Acumulador después de una operación aritmética en BCD. Opera así:

  - Si los 4 bits menos significativos > 9 o AC=1, suma 6 a los 4 bits menos significativos.

  - Si los 4 bits más significativos > 9 o CY=1, suma 6 a los 4 bits más significativos. Afecta Z, S, P, CY y AC.

5-3. GRUPO LÓGICO

Realizan operaciones lógicas AND, OR, XOR, comparaciones, rotaciones y complementos. Afectan banderas (CY y AC se resetean a 0 en las operaciones lógicas, excepto en comparaciones y rotaciones).

- ANA r (AND con registro): (A) ← (A) ^ (r) — CY=0, AC=0.

- ANA M (AND con memoria): (A) ← (A) ^ [(H)(L)]

- ANI dato (AND inmediato): (A) ← (A) ^ (byte 2)

- XRA r (OR exclusivo con registro): (A) ← (A) V (r) — CY=0, AC=0.

- XRA M (OR exclusivo con memoria)

- XRI dato (OR exclusivo inmediato)

- ORA r (OR con registro): (A) ← (A) v (r) — CY=0, AC=0.

- ORA M (OR con memoria)

- ORI dato (OR inmediato)

- CMP r (Comparación con registro): (A) - (r). No modifica operandos. Z=1 si (A)=(r); CY=1 si (A)<(r).

- CMP M (Comparación con memoria)

- CPI dato (Comparación inmediata)

- RLC (Rota acumulador a la izquierda sin acarreo): El bit 7 va a CY y también al bit 0.

- RRC (Rota a la derecha sin acarreo): Bit 0 va a CY y al bit 7.

- RAL (Rota a la izquierda con acarreo): El bit 7 va a CY, CY va al bit 0.

- RAR (Rota a la derecha con acarreo): Bit 0 va a CY, CY va al bit 7.

- CMA (Complemento del acumulador): (A) ← ¬(A) — No afecta banderas.

- CMC (Complemento del acarreo): CY ← ¬CY — Solo afecta CY.

- STC (Setea acarreo): CY ← 1 — Solo afecta CY.

5-4. GRUPO DE SALTOS

Alteran la secuencia normal del flujo del programa. LAS BANDERAS NO SE ALTERAN con estas instrucciones.

Códigos de condición para saltos condicionales:

- NZ (no cero) Z=0

- Z (cero) Z=1

- NC (no carry) CY=0

- C (carry) CY=1

- PO (paridad impar) P=0

- PE (paridad par) P=1

- P (signo positivo) S=0

- M (signo negativo) S=1

- JMP dirección (Salto incondicional): (PC) ← (byte 3)(byte 2). 3 ciclos, 10 estados.

- J condicion, dirección (Salto condicional): Si se cumple la condición, (PC) ← (byte 3)(byte 2).

- CALL dirección (Llamada incondicional a subrutina): Guarda en STACK la dirección de retorno (PC), SP decrementa en 2, PC se carga con la dirección dada. 5 ciclos, 18 estados.

- C condicion, dirección (Llamada condicional a subrutina): Si se cumple la condición, ejecuta CALL.

- RET (Retorno incondicional de subrutina): Recupera la dirección de retorno de la pila y la carga en PC.

- R condicion (Retorno condicional): Si se cumple la condición, ejecuta RET.

- RST n (Reinicio): Instrucción de 1 byte. Transfiere el control a la dirección 8 * n (donde n es 0 a 7). Utilizada en interrupciones.

5-5. GRUPO DE CONTROL DE PILA, MÁQUINA E I/O

Este grupo maneja la pila, las interrupciones, la E/S serie y el control del procesador. A menos que se especifique, ninguna bandera es afectada.

- PUSH rp (Almacenar registro par en la pila): [(SP)-1] ← (rh), [(SP)-2] ← (rl), SP ← SP - 2. No se puede usar SP como registro par.

- PUSH PSW (Guardar banderas y acumulador en la pila): Guarda A en (SP-1) y el estado de las banderas (Z, S, P, CY, AC y bits indefinidos) en (SP-2). SP decrementa en 2.

- POP rp (Recuperar registro par): (rl) ← [(SP)], (rh) ← [(SP)+1], SP ← SP + 2.

- POP PSW (Recuperar banderas y acumulador): Recupera A y las banderas desde la pila. SP incrementa en 2. Afecta Z, S, P, CY y AC.

- XTHL (Intercambia HL con el tope de la pila): (L) ↔ [(SP)], (H) ↔ [(SP)+1].

- SPHL (Carga SP desde HL): (SP) ← (H)(L).

- IN puerto (Leer desde puerto de entrada): (A) ← (dato del puerto).

- OUT puerto (Escribir a puerto de salida): (puerto) ← (A).

- EI (Habilitar interrupciones): Habilita el sistema de interrupciones (excepto TRAP).

- DI (Deshabilitar interrupciones): Deshabilita el sistema de interrupciones (excepto TRAP).

- HLT (Detener el procesador): El procesador se detiene; ni registros ni banderas se alteran. El PC contiene la dirección de la siguiente instrucción. Solo se reinicia por una interrupción (si el sistema está habilitado) o por RESET (TRAP siempre es reconocida). 1 ciclo, 5 estados.

- NOP (No operación): No realiza ninguna operación. 1 ciclo, 4 estados.

- RIM (Leer máscara de interrupción): Carga en el acumulador información sobre la máscara de interrupción, bandera de habilitación, interrupciones pendientes y el dato de entrada serie (SID). El acumulador contiene:

  - Bits 0-2: Máscaras para RST 5.5, 6.5, 7.5 (1 = enmascarada).

  - Bit 3: Bandera de habilitación de interrupciones (IE).

  - Bits 4-6: Interrupciones pendientes (1 = pendiente).

  - Bit 7: Dato de entrada serie (SID).
1 ciclo, 4 estados.

- SIM (Seteo de máscaras de interrupción): Utiliza el contenido del acumulador para:

  - Programar las máscaras para RST 5.5, 6.5, 7.5 (bits 0-2, habilitados por bit 3 = MSE).

  - Resetear el flip-flop de RST 7.5 (bit 4 = 1).

  - Cargar el latch de salida serie SOD (bit 7) si el bit 6 (SOE) = 1.
Interpretación del acumulador:

  - b0: Máscara RST 5.5

  - b1: Máscara RST 6.5

  - b2: Máscara RST 7.5

  - b3: MSE (Mask Set Enable) — si es 0, ignora b0-b2.

  - b4: Reset RST 7.5 (1 = resetea)

  - b5: Ignorado

  - b6: SOE (Serial Output Enable)

  - b7: SOD (Serial Output Data)
1 ciclo, 4 estados.

6- TABLAS DE CÓDIGOS DE OPERACIÓN (OPCODES)

A continuación se presentan las tablas de los códigos hexadecimales de todas las instrucciones del 8085.

| Mnemónico | OC | Mnemónico | OC | Mnemónico | OC | Mnemónico | OC | Mnemónico | OC | Mnemónico | OC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOP | 00 | DCX H | 2B | MOV D,M | 56 | ADD C | 81 | XRA H | AC | RST 2 | D7 |
| LXI B, D16 | 01 | INR L | 2C | MOV D,A | 57 | ADD D | 82 | XRA L | AD | RC | D8 |
| STAX B | 02 | DCR L | 2D | MOV E,B | 58 | ADD E | 83 | XRA M | AE | — | D9 |
| INX B | 03 | MVI L, D8 | 2E | MOV E,C | 59 | ADD H | 84 | XRA A | AF | JC Adr | DA |
| INR B | 04 | CMA | 2F | MOV E,D | 5A | ADD L | 85 | ORA B | B0 | IN D8 | DB |
| DCR B | 05 | SIM | 30 | MOV E,E | 5B | ADD M | 86 | ORA C | B1 | CC Adr | DC |
| MVI B, D8 | 06 | LXI SP, D16 | 31 | MOV E,H | 5C | ADD A | 87 | ORA D | B2 | — | DD |
| RLC | 07 | STA Adr | 32 | MOV E,L | 5D | ADC B | 88 | ORA E | B3 | SBI D8 | DE |
| — | 08 | INX SP | 33 | MOV E,M | 5E | ADC C | 89 | ORA H | B4 | RST 3 | DF |
| DAD B | 09 | INR M | 34 | MOV E,A | 5F | ADC D | 8A | ORA L | B5 | RPO | E0 |
| LDAX B | 0A | DCR M | 35 | MOV H,B | 60 | ADC E | 8B | ORA M | B6 | POP H | E1 |
| DCX B | 0B | MVI M, D8 | 36 | MOV H,C | 61 | ADC H | 8C | ORA A | B7 | JPO Adr | E2 |
| INR C | 0C | STC | 37 | MOV H,D | 62 | ADC L | 8D | CMP B | B8 | XTHL | E3 |
| DCR C | 0D | — | 38 | MOV H,E | 63 | ADC M | 8E | CMP C | B9 | CPO Adr | E4 |
| MVI C, D8 | 0E | DAD SP | 39 | MOV H,H | 64 | ADC A | 8F | CMP D | BA | PUSH H | E5 |
| RRC | 0F | LDA Adr | 3A | MOV H,L | 65 | SUB B | 90 | CMP E | BB | ANI D8 | E6 |
| — | 10 | DCX SP | 3B | MOV H,M | 66 | SUB C | 91 | CMP H | BC | RST 4 | E7 |
| LXI D, D16 | 11 | INR A | 3C | MOV H,A | 67 | SUB D | 92 | CMP L | BD | RPE | E8 |
| STAX D | 12 | DCR A | 3D | MOV L,B | 68 | SUB E | 93 | CMP M | BE | PCHL | E9 |
| INX D | 13 | MVI A, D8 | 3E | MOV L,C | 69 | SUB H | 94 | CMP A | BF | JPE Adr | EA |
| INR D | 14 | CMC | 3F | MOV L,D | 6A | SUB L | 95 | RNZ | C0 | XCHG | EB |
| DCR D | 15 | MOV B,B | 40 | MOV L,E | 6B | SUB M | 96 | POP B | C1 | CPE Adr | EC |
| MVI D, D8 | 16 | MOV B,C | 41 | MOV L,H | 6C | SUB A | 97 | JNZ Adr | C2 | — | ED |
| RAL | 17 | MOV B,D | 42 | MOV L,L | 6D | SBB B | 98 | JMP Adr | C3 | XRI D8 | EE |
| — | 18 | MOV B,E | 43 | MOV L,M | 6E | SBB C | 99 | CNZ Adr | C4 | RST 5 | EF |
| DAD D | 19 | MOV B,H | 44 | MOV L,A | 6F | SBB D | 9A | PUSH B | C5 | RP | F0 |
| LDAX D | 1A | MOV B,L | 45 | MOV M,B | 70 | SBB E | 9B | ADI D8 | C6 | POP PSW | F1 |
| DCX D | 1B | MOV B,M | 46 | MOV M,C | 71 | SBB H | 9C | RST 0 | C7 | JP Adr | F2 |
| INR E | 1C | MOV B,A | 47 | MOV M,D | 72 | SBB L | 9D | RZ | C8 | DI | F3 |
| DCR E | 1D | MOV C,B | 48 | MOV M,E | 73 | SBB M | 9E | RET | C9 | CP Adr | F4 |
| MVI E, D8 | 1E | MOV C,C | 49 | MOV M,H | 74 | SBB A | 9F | JZ Adr | CA | PUSH PSW | F5 |
| RAR | 1F | MOV C,D | 4A | MOV M,L | 75 | ANA B | A0 |  | CB | ORI D8 | F6 |
| RIM | 20 | MOV C,E | 4B | HLT | 76 | ANA C | A1 | CZ Adr | CC | RST 6 | F7 |
| LXI H, D16 | 21 | MOV C,H | 4C | MOV M,A | 77 | ANA D | A2 | CALL Adr | CD | RM | F8 |
| SHLD Adr | 22 | MOV C,L | 4D | MOV A,B | 78 | ANA E | A3 | ACI D8 | CE | SPHL | F9 |
| INX H | 23 | MOV C,M | 4E | MOV A,C | 79 | ANA H | A4 | RST 1 | CF | JM Adr | FA |
| INR H | 24 | MOV C,A | 4F | MOV A,D | 7A | ANA L | A5 | RNC | D0 | EI | FB |
| DCR H | 25 | MOV D,B | 50 | MOV A,E | 7B | ANA M | A6 | POP D | D1 | CM Adr | FC |
| MVI H, D8 | 26 | MOV D,C | 51 | MOV A,H | 7C | ANA A | A7 | JNC Adr | D2 | — | FD |
| DAA | 27 | MOV D,D | 52 | MOV A,L | 7D | XRA B | A8 | OUT D8 | D3 | CPI D8 | FE |
| — | 28 | MOV D,E | 53 | MOV A,M | 7E | XRA C | A9 | CNC Adr | D4 | RST | FF |
| DAD H | 29 | MOV D,H | 54 | MOV A,A | 7F | XRA D | AA | PUSH D | D5 |  |  |
| LHLD Adr | 2A | MOV D,L | 55 | ADD B | 80 | XRA E | AB | SUI D8 | D6 |  |  |

(Nota: “—” indica código no definido o no utilizado; “Adr” significa dirección de 16 bits; “D8” dato de 8 bits; “D16” dato de 16 bits).